	
	
	

	 
	名称：MA806系列步进驱动器




                      MA806系列步进驱动器
MA806系列驱动器是我公司利用标准正弦电流控制技术研发出的高性能步进电机驱动器，可有效消除电流纹波和抑制电机振动，提高电机性能和延长使用寿命，驱动电压为AC48～110V。DC60～140V可适配国内外各种品牌，电流在6.0A以下，外径57～110mm的四线，六线，八线两相混合式步进电机。
主要应用领域：
    可广泛的应用于雕刻机、打标机、贴标机、切字机、焊接机、切割机、绘图仪、中小型机床、精密设备等领域。适合于低震动、高速度要求的客户使用。
特点：
●     低速防抖、低噪音、高速力矩大。

●     具有错相保护、过流保护。

●     单/双脉冲设定。

●     多种细分可选择（可根据客户要求定制）。

●     光电隔离信号输入。

●     输入脉冲频率：0～200KHZ。

●     静止时自动低功耗运行。

●     单电源输入，交直流两用，电压范围：AC48V～110V, DC60～140V。
参数设定：
  MA806系列驱动器采用八位拨码开关分别设定细分精度、驱动电流、半流/全流和单/双脉冲，详细描述如下：

[image: image2.png]WS ERAR 15k

—r— ¢ 2

w3 sws | swe | sur | sws

7

TR B 5





图

 

 

 
输出电流选择：
MA806系列驱动器最大输出电流为6A/相（峰值），用三位拨码开关一共可设定8个电流级别，从2.5A-6A（详见下表）以配合不同的电机使用。

 

说明：面板丝印上圆点的位置为有效性和，根据客户要求而定。

 

SW1
SW2
SW3
MA806
OFF
OFF
OFF
2.5A
ON
OFF
OFF
3.0A
OFF
ON
OFF
3.5A
ON
ON
OFF
4.0A
OFF
OFF
ON
4.5A
ON
OFF
ON
5.0A
OFF
ON
ON
5.5A
ON
ON
ON
6.0A
注意事项：
1.     请使用DC5V以上，DC24V以下的输入信号电压。连接DC5V时，不需要图中的外部电阻R1。超过DC5V时，如图所示，请连接外部电阻R1，并使用10mA~20mA的输入电流。

2.     配线注意事项：

信号线请使用双绞线（AWG22~20），长度请控制在2M以内。

请注意：脉冲线越长，可传送的最大频率越低。电源线请使用AWG20~18以上的线材。此外信号线不要与动力线使用同一管路配线或与其绑在一起。

如果发生干扰问题，请将电机线与电源线用导电胶带或金属丝筛网屏蔽。

DC电源输入的极性错误，会使驱动器电路破损。通电前请务必确认极性。
使用环境：
 

冷却方式
强制风冷
 
 

使用环境
场合
尽量避免粉尘、油雾及腐蚀性气体。
温度
0°C~+50°C
湿度
≤80%RH，无凝露，无结霜。
震动
5.9m/s^2
保存温度
-20°C~+65°C
细分选择：
细分数由SW1、SW2、SW3三位拨码开关设定，详见下表。

 

注：必须在驱动器加电前完成。
SW6
SW7
SW8
MA806A
MA806C
MA806D
ON
ON
ON
   1 ※1
5
保留
ON
ON
OFF
2
10
保留
ON
OFF
ON
4
20
保留
ON
OFF
OFF
8
25
保留
OFF
ON
ON
16
40
保留
OFF
ON
OFF
32
50
50
OFF
OFF
ON
64
保留
100
OFF
OFF
OFF
保留
保留
保留
注：※1：细分数1为整步，通常MA110A默认为2-64细分，如需整步，请直接注明MA110A1(属特殊型号)。
单双脉冲设定：
SW5:  ON为双脉冲，OFF为单脉冲。
半流全流设定：
SW4：ON为半流，OFF为全流。
驱动器接线示意图
[image: image3][image: image4.png]sPmEnE

pECEa

[

2mpmann
T

=}

= nan
s |

saunas |

Anmwas |





图
 
脉冲定时图：
[image: image5.png]BRI E

PannIsER

am0A N

muamnan O

e
[ orr

sannar O

orF

i

wsmAn IS O
Sauras v
nawas O

e

/-
T

0y 00 T

== il





图
 

 

图中的※1和※2分别表示：

※1步进脉冲、方向控制脉冲转换时间（双脉冲输入方式时）、或运转方向信号转换时间（单脉冲输入方式时）100μs以上，是表示电路的响应时间。请在电机响应时间上进行设定。

※2因负载惯性、负载转矩、自起动频率等而异。

 
外形安装尺寸
[image: image6.png]@
£

142

o

150

30






	


