数码管控制器串口通信协议（11字节命令）

1、设定工程号【FF---】和工程步数【FC】

ffaa be 01 01 000000000069  ------------工程1，步数1，都是以16进制数发送

ff aa（帧头）

be(命令号)

01(工程号）

01(工程步数）

0000000000

69(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

回：ff  aa  be  00  xx(工程号)  yy(步数)

- 2、细分【FA】、步距角【FB】

- ffaa01 01 0800 b4 000000 67 -----------1.8   8

ff aa（帧头）

01(电机号)

01(命令号)

0800（这2个字节对应细分。前面为低字节，后面为高字节）

b4（该字节对应步距角。 如：步距角为1.8，则对应该字节的值为180）

000000

67(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

回：ff  aa  01  01  XX(工程号)  00

3、单圈距离【FDL】

ffaa01 02 010000  000000 ad   ----------- 1

ffaa（帧头）

01(电机号)

02(命令号)

010000（这3个字节对应齿轮比(即电机转1圈使物体移动的距离）。单位mm

前面为低字节，后面为高字节）

000000

ad(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

回：ff  aa  01  02  XX(工程号)  00

----------------------------以下命令需要包含段号。 ptr[9]是段号----------------------------

4、运行距离【FL】        FL/FDL=电机实际运行圈数

ffaa01 03 010000  0000 01 af    -----------1

ffaa（帧头）

01(电机号)

03(命令号)

010000（这3个字节对应运行距离。前面为低字节，后面为高字节）

0000

01(步号,第几步)

af(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

回：ff  aa  01  03  xx(工程号)  yy(段号)

5、方向【F31】，启动频率【F01】

ffaa01 04 01 3200 0000 01 e2  ------------反转  50HZ

ffaa（帧头）

01(电机号)

04(命令号)

01（该字节对应运行方向。0正转  1反转）

3200（这2个字节对应启动频率。前面为低字节，后面为高字节）

0000

01(步号)

e2(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

回：ff  aa  01  04  xx(工程号)  yy(段号)

6、加减频率【F11】，运行速度【F21】

ffaa01 05 1e00 6400  00 01 32  ------30HZ  100RPM

ffaa（帧头）

01(电机号)

05(命令号)

1e00（对应加减速频率。前面为低字节，后面为高字节)

6400（对应运行速度，单位RPM。前面为低字节，后面为高字节）

00

01(步号)

32(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

回：ff  aa  01  05  xx(工程号)  yy(段号)

7、输出【F51】					------本段输出设置

ffaa01 0900 00000000 01 b4

ffaa（帧头）

01(电机号)

09(命令号)

00（输出控制：0表示无输出；1-6表示开启对应输出端；7-C表示关闭对应输出端）

00000000

01(步号)

b4(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

回：ff  aa  01  09  xx(工程号)  yy(段号)

8、延时【F61】

ffaa01 06 d00700  0000 01 88     -------本段运行完延时2000ms

ffaa（帧头）

01(电机号)

06(命令号)

d00700（设定延时的时间值，单位是ms）

0000

01(步号)

88(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

回：ff  aa  01  06  xx(工程号)  yy(段号)

- 启动口设置【F71】			-

ffaa01 07 00 00000000 01 b2     -------ptr[4]为0时，直接启动。 ptr[4]为其他值时，就一直等待获得外部启动输入信号才运行本段。

ffaa（帧头）

01(电机号)

07(命令号)

00(启动控制：0表示无启动控制； 1-8表示对应8路输入)

00000000

01(步号)

b2(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

回：ff  aa  01  07  xx(工程号)  yy(段号)

- 停止口设置【F71】

ffaa01 08 00 00000000 01 b3		------ptr[4]为0时，直接运行。 ptr[4]为其他值时，若获得外部停止输入信号就立即停止运行本段。

ffaa（帧头）

01(电机号)

08(命令号)

00(停止控制：0无停止控制； 1-8对应8路输入)

00000000

01(步号)

b3(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

回：ff  aa  01  08  xx(工程号)  yy(段号)

----------------------以下2条循环设置命令中可以不用包含工程号和段号----------------------

11、段循环设置【F8HXX-XX】

比如：总共设置8段。设置了第3段到第5段循环2次，

那么先运行第1段、第2段，然后第3段到第5段循环2次，再运行第6段到第8段。

ffaa ba 00 00 00 00000000 63

ffaa（帧头）

ba(命令号)

00(循环起始段)

00(循环结束段)

00(段循环次数)

00000000

63(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

回：ff  aa  ba  00  xx(工程号)  00

12、工程循环次数	【P8H---XX】

ffaa bd 00 000000000000 66

ffaa（帧头）

bd(命令号)

00(工程循环次数)

000000000000

66(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

回：ff  aa  bd  00  xx(工程号)  00

13、工程参数保存命令：ffaa bc 00000000000000 65

ffaa（帧头）

bc(命令号)

00000000000000

65(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

回：ff  aa  bc  00  xx(工程号)  00

- 14、启动工程命令：ffaa 0a 00000000000000 b3

ffaa（帧头）

0a(命令号)

00000000000000

b3(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

回：ff  aa  0a  00  xx(工程号)  00

15、停止工程：ffaa 0b 00000000000000 b4

ffaa（帧头）

0b(命令号)

00000000000000

b4(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

回：ff  aa  0b  00  xx(工程号)  00

16、读取工程参数命令：ffaaae0100000000000058

ffaa（帧头）

ae(命令号)

01(工程号)

000000000000

58(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

回数据个数：【ff aa ae 01 +【数据个数】 】共255个=4+11+16*15

read_data[0] read_data[1]-------细分。 低字节在前，高字节再后。例：0800

read_data[2]     -------步距角

read_data[3]     -------步数

read_data[4] read_data[5] read_data[6]-------单圈距离

read_data[7] read_data[8] read_data[9]-------段循环。（起始段，结束段，循环次数）

read_data[10]    -------工程循环次数      17

-------------------上面11个字节数据，与段号无关----------------------------

read_data[11] read_data[12]-------启动频率

read_data[13] read_data[14]-------加减频率

read_data[15] read_data[16]-------运行速度

read_data[17] -------运行方向

read_data[18] read_data[19] read_data[20]-------运行距离

read_data[21] -------输出设置

read_data[22] read_data[23] read_data[24]-------延时设置

read_data[25] read_data[26]-------启动和停止控制

-------------------上面16个字节数据，是第1段数据----------------------------

read_data[27]——read_data[42]这16个字节为第2段数据。

依次类推read_data[236]——read_data[251]这16个字节为第15段数据。

17、工程参数清零命令：ffaaac0100000000000056

ffaa（帧头）

ac(命令号)

00(工程号)

000000000000

56(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

回：ff  aa  ac  xx(工程号)  00  00

18、所有参数清零命令：ffaaaf0100000000000059

ffaa（帧头）

af(命令号)

00(工程号)

000000000000

59(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

回：ff  aa  af  xx(工程号)  00  00