《单轴控制器说明文档(Modbus-RTU通信控制方式)》

本文档只介绍Modbus-rtu通信控制操作说明；

而在2.4寸液晶触摸屏操作说明另一份说明书。

一、主要技术参数：

1、工作电源最佳为24VDC，（9VDC—36VDC工作）；

2、控制器最大输出脉冲频率50KHZ；

3、驱动器最大驱动电流4A ；

4、控制轴数:单轴；

5、模拟量输入接口(可接10k可调电阻  或输入0—10V电压信号用来调速)；

6、3路数字量OC方式输出(输出电流500ma ，输出低电平有效)；

7、5路数字量输入(24VDC负极有效)；

8、Modbus-rtu通信控制(232或485接口)，开放的通信协议，可以外接工业触摸屏或 PLC等，我们提供通信协议所对应每个地址的功能和意义；

二、功能说明：

1、自动运行：存储1个程序(工程)，可以编辑33步(段)。

(无需输入指令，直接给参数输入数字即可。)

2、手动运行：点动运行、单次运行、回数据零功能

3、数设置：有方向、距离、速度、输入    输出  延时  循环等参数。

4、外部数字量输入信号：可外接按钮或限位开关。

5、外部数字量输出信号：可外接继电器实现对外部设备通电和断电控制。

6、模拟量输入信号：1路内部板载10K电位器、1路外接10K电位器接口、1路0—10V模拟输入接口，可通过拨码开关来进行选择。

7、串口通信：modbus –rtu功能，可用外部设备对本控制器进行通讯控制。

(可提供信捷工业触摸屏-7寸的通信控制案例！！)

三、操作说明：

- 首先要了解拨码开关的设定。 S1——S12

| SW1 | 说明(拨下去为ON) |
| --- | --- |
| ON | 表示选择外接0—10V模拟量输入信号作为调速信号 |
| OFF | 无意义 |
| SW2 | 说明(拨下去为ON) |
| ON | 表示选择板载10K电阻作为调速信号 |
| OFF | 无意义 |
| SW3 | 说明(拨下去为ON) |
| ON | 表示选择外接10K可调电阻作为调速信号 |
| OFF | 无意义 |

注意：此设定只在往返运行、单次触发、正反触发、正反点动控制方式下

才有效。

| SW4 | SW5 | SW6 | 说明(7种控制运行方式设定 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| OFF | OFF | OFF | 液晶触摸屏控制方式 |
| OFF | OFF | ON | Modbus-rtu通信控制方式 |
| OFF | ON | OFF | 往返运行 |
| ON | OFF | OFF | 正反触发运行 |
| ON | OFF | ON | 单次触发运行 |
| ON | ON | OFF | 正反点动运行 |
| ON | ON | ON | 正反触发运行(按设定距离运行) |

| SW7 | SW8 | SW9 | 说明: 细分设定 |
| --- | --- | --- | --- |
| ON | ON | ON | NC |
| ON | ON | OFF | 1 |
| ON | OFF | ON | 2 |
| OFF | ON | ON | 2 |
| ON | OFF | OFF | 4 |
| OFF | ON | OFF | 8 |
| OFF | OFF | ON | 16 |
| OFF | OFF | OFF | 32 |

| SW10 | SW11 | SW12 | 说明: 电流设定 |
| --- | --- | --- | --- |
| ON | ON | ON | 0.5A |
| ON | OFF | ON | 1A |
| ON | ON | OFF | 1.5A |
| ON | OFF | OFF | 2A |
| OFF | ON | ON | 2.5A |
| OFF | OFF | ON | 3A |
| OFF | ON | OFF | 3.5A |

2、7种控制方式说明

(1)：本地2.4寸液晶触摸屏操作（第1种模式）、

(2)：通过RS232连接外部的工业触摸屏、PLC、电脑操作（第2种模式）。以上2种模式实现的功能是一样的。

modbus-rtu通信协议支持的功能码：03  05   06    10

本控制器通信地址说明：请参阅我们提供的通信协议地址说明书。

modbus-rtu通信控制案例说明    （以信捷触摸屏为例）

- 开机界面

- 电机参数界面

基本参数说明：

细分：细分越大，电机运行越平滑。通过这个参数就可以知道电机转1圈需要的脉冲个数。比如细分数为1，那么电机需要200个脉冲（对应步距角为1.8度的情况）转1圈。8细分，就是1600个脉冲1圈。其他细分情况下，以此类推。

步距角：电机固有参数。有1.8   0.9等。

启动频率：由静止突然启动并进入不失步的正常运行所容许的最高频率。单位HZ

加减频率：从启动速度慢慢加速到运行速度的一个频率；

螺距：电机转1圈所对应平台移动的距离。默认设置为1；

正反限位信号设置： 可设置为1—5，对应1—5路输入口；

启动信号：可设置为1—5(对应IN1-IN5）,用来外部启动工程。

停止信号：可设置为1—5(对应IN1-IN5)，用来外部停止工程。

往返次数：也就是设置控制方式3的运行次数。

为0，无限循环；为1，循环1次，以此类推。

- 电机测试和输出口测试界面

测试运行速度，单位是转/每分钟；一般不超过600转/每分钟

测试运行距离，单位可以看做是圈或mm等。

比如螺距为1，运行距离为1，则对应电机转1圈；

比如螺距为1，运行距离为2，则对应电机转2圈；

- 工程参数设置界面

工程号：默认为1

工程总步数：最大可设为33

设定第XX步的参数：1表示第1步参数，2表示第2步参数….

输入xx有效停止本步：可设为0—5， 0表示无信号控制；

1表示，IN1信号控制本步停止；2表示，IN2信号控制本步停止；

输入xx有效启动本步：可设为0—5， 0表示无信号控制

1表示，IN1信号控制本步停止；2表示，IN2信号控制本步停止；

启动频率：同基本参数介绍

加减频率：同基本参数介绍

运行方向： 即本步运行的方向。（0正转，1反转）

运行速度：即本步电机运行的速度，单位转/每分钟。

运行距离：即本步电机运行的距离。

本步输出：即本步是否输出一个信号，可用来控制电磁阀等。

(1表示oc1开，2表示oc1关；3和4表示OC2控制；

5和6表示oc3控制；7和8表示3路全部控制；)

本步运行完毕延时： 即本步运行完的延时时间，单位是毫秒。

第xx步到第yy步循环zz次：相当于跳转功能。

比如在第7步的时候设定为从第3步到第5步循环1次，

那么在运行完第7步之后会跳转到第3步，然后第4，第5步，

然后就运行第8步，直到本工程最后1步结束。

工程循环次数：也就是第1步到最后1步循环动作的次数。

- 运行界面

(3)：往返运行 （往返次数可在液晶屏上的电机参数界面中设置）

I1---启动(电机正转)

I2---正限位(触发后，电机立即反转)

I3---反限位(往返次数为1，则触发后，电机立即停止。

若次数大于1，则触发后，电机又开始正转。)

I4---急停

该模式下，首先触发I1电机正转，正转运行过程中触发I2，电机立即反方向运行。当电机反转运行过程中触发I3电机正转。如此往返运动。直到触发I4电机停止。(或者往返次数达到设定的次数后，碰到I3也会停止。)

(4)：单次触发运行

I1---启动(电机正转)

I2---急停,下次再触发I1，方向和上一次一致

I3---急停,下次再触发I1，方向为反向

I4---急停,下次再触发I1，方向为正向

该模式下，首先触发I1电机正转，当触发I2或者I3或者I4后停止。

再次触发I1电机启动运行方向由上一次停止触发控制决定。

如果上一次停止是由I2触发停止，则与上次运行方向一致，

如果上一次停止是由I3触发停止，则运行方向为反，

如果上一次停止是由I4触发停止，则运行方向为正。

(5)：正反触发控制

I1---正转(触发一下就有效)

I2---反转(触发一下就有效)

I3---正限位

I4---反限位

该模式下，触发I1电机一直正转；触发I2电机一直反转。

正转过程种碰到I3电机立即停止；反转过程种碰到I4电机立即停止。

(6)：正反点动控制

I1---正转(信号要一直有效，松开电机就停止)

I2---反转(信号要一直有效，松开电机就停止)

I3---正限位

I4---反限位

该模式下，I1一直闭合电机正转，松开电机就停止；I2一直闭合电机反转，松开电机就停止。正转过程种碰到I3电机立即停止；反转过程种碰到I4电机立即停止。

(7)：正反触发控制(按设定距离运行)

I1---按设定距离正转运行

I2---按设定的距离反转运行

I3---正限位

I4---反限位

四、接线图和尺寸图说明