通信参数：9600波特率   8位数据位  1位停止位  无校验

（大端模式表示地址和数据项；而CRC是低位在前，高位在后。）

（485接口通信时每帧数据响应时间不能低于35ms）

1、支持的功能码：

03H：读多个保持寄存器的内容(连续寄存器块)。。

05H：写单个线圈。

06H：写单个保持寄存器。

10H：写多个保持寄存器(连续寄存器块)。

2、通常 Modbus 地址由 5 位数字组成。第1位表示类型。

| 数据类型 | modbus地址，寄存器编号 | 读功能码 | 写功能码 | 数据大小 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字量输出(线圈) | 00001——09999 | 01H | 05H，0FH | 位，1bit |
| 数字量输入(触点) | 10001——19999 | 02H |  | 位，1bit |
| 输入寄存器 | 30001——39999 | 04H |  | 字，16bit |
| 保持寄存器 | 40001——49999 | 03H | 06H，10H | 字，16bit |

数据地址使用0xxxx  1xxxx  3xxxx  4xxxx十进制形式。

通信时的modbus地址使用的是十六进制，需要进行转换。

比如数据地址40001代表modbus地址0x00,

40010代表modbus地址0x09. 40011代表modbus地址0x0a.。

3、modbus地址说明：(1个寄存器是一个16位的无符号数，占2个字节)

（1）保持寄存器 （注意：可带2位小数点，表示发送数据的值为100，实际值是1）

2位小数点不是必须要这样设置，只是说如果需要设置2位小数的使用情况下，那就扩大100来写，读的时候缩小100。

| 寄存器编号 | 定义(对应参数) | 读/写 |
| --- | --- | --- |
| 40001 | 步距角，可带2位小数点 | R/W |
| 40002 | 细分 | R/W |
| 40003 | 启动频率(单位：HZ) | R/W |
| 40004 | 加减频率(单位：HZ) | R/W |
| 40005 40006 | 螺距，可带2位小数点 | R/W |
| 40007 | 备用 |  |
| 40008 | 备用 |  |
| 40009 | 测试速度(单位：转/分钟) | R/W |
| 40010 40011 | 测试距离, 可带2位小数点 | R/W |
| 40012 | 测试方向 (0正向，1反向) | R/W |
| 40013 | 备用 |  |
| 40014 | 备用 |  |
| 40015 | 正限位信号(有效值0--5) | R/W |
| 40016 | 反限位信号(有效值0--5) | R/W |
| 40017 | 控制器ID号（485设备号） | R/W |
| 40018 | 工程启动信号(有效值0--5) | R/W |
| 40019 | 工程停止信号(有效值0--5) | R/W |
| 40020 | 备用 |  |
| 40021 | 系统工作次数计数 | R/W |
| 40022 | 备用 |  |
| 40023 40024 | 当前坐标显示, 可带2位小数点. | R,读这个寄存器会实时显示当前坐标 |
| 40025 | 工程号（默认位1） | R/W |
| 40026 | 工程总步数(有效值1--33) | R/W |
| 40027 | 本步启动口信号(有效值0--5) | R/W |
| 40028 | 启动频率，单位HZ | R/W |
| 40029 | 加减频率，单位HZ | R/W |
| 40030 | 运行方向 (0正向，1反向) | R/W |
| 40031 | 运行速度，单位：转/每分钟 | R/W |
| 40032 40033 | 运行距离, 可带2位小数点 | R/W |
| 40034 | 本步输出口(有效值0--8) | R/W |
| 40035 40036 | 本步延时时间(单位：毫秒) | R/W |
| 40037 | 段循环起始步 | R/W |
| 40038 | 段循环结束步 | R/W |
| 40039 | 段循环次数 | R/W |
| 40040 | 设定当前步号(有效值1--33) | R/W |
| 40041 | 备用 |  |
| 40042 | 工程实时步号显示 | R（有效值0—33） |
| 40043 | 第1路输入信号状态显示 | R (1--ON 0--OFF) |
| 40044 | 第2路输入信号状态显示 | R(1--ON 0--OFF) |
| 40045 | 第3路输入信号状态显示 | R(1--ON 0--OFF) |
| 40046 | 第4路输入信号状态显示 | R(1--ON 0--OFF) |
| 40047 | 第5路输入信号状态显示 | R(1--ON 0--OFF) |
| 40048 | 第1路输出信号状态显示 | R(1--ON 0--OFF) |
| 40049 | 电机运行状态显示 | R(1--ON 0--OFF) |
| 40050 | 工程循环次数 | R/W |
| 40051 | 本步停止口信号(有效值0--5) | R/W |
| 40052 | 交互控制寄存器 | R/W |
| 40053 | 备用 |  |
| 40054 | 备用 |  |
| 40055 | 备用 |  |
| 40056 | 第2路输出信号状态显示 | R(1--ON 0--OFF) |
| 40057 | 第3路输出信号状态显示 | R(1--ON 0--OFF) |
| 40058 | 往返运行的次数 | R/W |

（2）线圈输出寄存器

线圈值域的常量说明请求的 ON/OFF 状态。十六进制值 0XFF00 请求线圈为 ON；十六进制值 0X0000 请求线圈为OFF。其它所有值均为非法的，并且对线圈不起作用。

| 寄存器编号 | 定义(对应参数) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 00001 | 数据保存 | 断电保存所有参数 |
| 00002 | 工程参数读取 |  |
| 00003 | 工程参数清零 |  |
| 00004 | (工程)停止/急停 |  |
| 00005 | 正转点动 | 置ON，电机一直正转 置OFF，电机停止 |
| 00006 | 反转点动 | 置ON，电机一直反转 置OFF，电机停止 |
| 00007 | 回数据零 | 电机运行到坐标零点 |
| 00008 | 单次运行（按设定的测试速度和距离运行1次） |  |
| 00009 | 工程启动 | 按设定好的每一个步骤运行。直到所有步骤完毕或急停。 |
| 00010 | 备用 |  |
| 00011 | 坐标清零 | 将40023 40024的值设为0 |
| 00012 | 输出1开 | 控制OC1输出低电平 |
| 00013 | 输出1关 | 控制OC1输出高电平 |
| 00014 | 输出2开 | 控制OC2输出低电平 |
| 00015 | 输出2关 | 控制OC2输出高电平 |
| 00016 | 输出3开 | 控制OC3输出低电平 |
| 00017 | 输出3开 | 控制OC3输出高电平 |
| 00018 | 工程上一步 | 将40040的值减1 |
| 00019 | 工程下一步 | 将40040的值加1 |

4、通信实例说明

- 使用03功能码读取2个寄存器40001H  40002H中的数据内容。即步距角 细分值

| 设备号/站号 (1个字节) | 功能码 (1个字节) | 从站数据起始地址 (2个字节,高位在前) | 读寄存器个数 (2个字节,高位在前) | CRC校验 (2个字节,低位在前) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 00 | 00 02 | C4 0B |

回应信息格式：  回字节个数=5+2*N    N为读的寄存器个数

| 设备号/站号 (1个字节) | 功能码 (1个字节) | 数据字节个数 (1个字节) | 回数据内容(高位在前) 40001地址的数据 40002地址的数据 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 04 | 00h B4h 00h 08h | BBH D3H |

- 写单个线圈    05功能码        (比如：控制电机单次运行的命令)

请求数据域中的常量说明请求的 ON/OFF 状态。十六进制值FF 00 请求输出为ON。

十六进制值00 00 请求输出为 OFF。其它所有值均是非法的，并且对输出不起作用

| 设备号/站号 (1个字节) | 功能码 (1个字节) | 输出线圈地址 (2个字节,高位在前) | 输出值 (2个字节) | CRC校验 (2个字节) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 05 | 00 07 | ff 00 | 3D FB |

回信息格式： 和发送的数据一样。    回字节个数=8个

- 写单个保持寄存器    06功能码    (比如：设定细分值设为4)

| 设备号/站号 (1个字节) | 功能码 (1个字节) | 从站数据地址 (2个字节,高位在前) | 数据内容 (2个字节) | CRC校验 (2个字节) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | 00 01 | 00 04 | D9 C9 |

回信息格式： 和发送的数据一样。 	回字节个数=8个

- 写多个寄存器    10功能码

(比如：设定运行距离的值为200，等于十六进制0x00c8。)

地址40010对应低16位数据，40011对应高16位数据；

| 设备号/站号 (1个字节) | 功能码 (1个字节) | 从站数据起始地址 (2个字节,高位在前) | 寄存器个数 (2个字节) | 数据字节个数 (1个字节) | 数据内容 数据1 数据2,,,,,, | CRC校验 (2个字节) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 09 | 00 02 | 04 | 00 C8 00 00 | B2 3B |

回应信息格式：回字节个数=8个

| 设备号/站号 (1个字节) | 功能码 (1个字节) | 从站数据起始地址 (2个字节,高位在前) | 寄存器个数 (2个字节) | CRC校验 (2个字节) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 09 | 00 02 | 91 CA |

注意1：485设备号的修改操作：

出厂默认设备号为1。首先使用06功能码或10功能码写设备号，

然后再使用05功能码发送1条数据保存命令。再断电重启。

注意2： 读/写一个32位的参数(即占2个寄存器)时，低16位在前，高16位在后。