多轴步进电机控制(RS-232)通信协议

功能介绍：由串口发送命令，设置控制器的各个参数，达到控制步进电机、输出控制外部继电器（电磁阀等）和获取外部输入信号的目的。 （2015新增功能介绍详见最后一页）

控制6路步进电机的协议，主要实现如下功能：
1、根据驱动器设定情况，从而给控制器设定细分、步距角参数；
2、方向设定（正向、反向）、运行距离设定、启动、停止命令；
3、回零信号控制；
4、输入输出功能控制。

特别说明：根据本协议，可以分时控制6路步进电机工作。但同时工作的只能4路；第3路与第5路不能同时运行；第6路运行的时候，其他5路最好不要运行，因为第6路采用的是IO高低电平输出控制步进电机，其他轴输出时会影响第6路步进控制的精度。

系统接口说明：

1、输入口说明（13路），每路接口如下

[image: image1.png]T 33V

¢
NN\
N

PC817 472




UP为输入口，当UP为24V的地（24V - ）信号时，对应此路输入有效，当UP为24V信号或开路时，输入无效。所以，当输入接相应信号时：应选用24V的NPN的常开型接近开、光电开关；或机械开关（开关的另一端接24V地信号）。

2、输出口说明（12路输出，1-7路为OD输出，8-12为继电器常开触点输出）

（1）OD输出模式：MOSFET开路输出，每个输出对应一个接口。

平时1-7号输出为悬空状态，当输出设定为ON时，对应这路输出接通到24V地；就是可以理解为平时这个输出是悬空的，有效时相对于输出一个24V的地。设定为OF时，就是让这个输出悬空，与24V的地断开。

（2）继电器常开触点输出：8-12共4路，每路输出对应2个接口。

平时每一路（2个接口）为常开触点，当输出设定为ON时，这对触点闭合；当这路输出设定为OF时，这对触点断开。

1、 普通命令：（协议采用10个字节每帧），回7个字节

1、设定细分、步距角  （每个字节为16进制形式）

例：ffaa00  01  01  0800  b4  0067     （对应设定8细分，1.8度的步距角）

0xff   0xaa  0x00（前3个字节为帧头）

0x0N（电机号。 电机1对应0x01；电机2对应0x02;.........电机6对应0x06）

0x01（CMD，对应命令号。 0x01对应细分和步距角的设置命令）

0xnn  0xnn（这2个字节对应细分。前面为低字节，后面为高字节。如：细分为
8，则这2个字节为0x08  0x00）

0xnn（该字节对应步距角。 如：步距角为1.8，则对应该字节的值为180（由实际步距角 * 100得到））

0x00 （预留备用的字节，可以为其他数值。这里默认为0x00） 

0xnn(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

回：0xff  0xaa  0x00  0x0N(电机号)  0x01(命令号)  0x00  0x00 

我们只对第1条命令详细说明，以下命令格式说明都可以参考第1条命令。

2、设定电机转1圈所需脉冲数 

例：ffaa00010240060000f2   （对应电机旋转一圈所需要的脉冲数：1600）

0xff   0xaa  0x00（帧头）

0x0N(电机号。 电机1对应0x01；电机2对应0x02)

0x02（CMD，对应命令号）

0xnn  0xnn  0xnn（这3个字节对应电机转1圈所走的角度或距离。前面为低字节，后面为高字节）

0x00  0xnn(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

回：0xff  0xaa  0x00  0x0N(电机号)  0x02(命令号)  0x00  0x00 

说明：步距角1.8的电机，不细分情况下需要200个脉冲转1圈。

4细分下，需要800个脉冲转1圈；8细分下，需要1600个脉冲转1圈。

3、设定运行距离  

例：ffaa00010340060000f3   （设定运行距离为1600）

0xff   0xaa  0x00

0x0N（电机号。 电机1对应0x01；电机2对应0x02）

0x03（CMD，对应命令号）

0xnn  0xnn  0xnn（这3个字节对应运行距离。前面为低字节，后面为高字节）

0x00  0xnn(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

回：0xff  0xaa  0x00  0x0N(电机号)  0x03(命令号)  0x00  0x00

说明：若第2条命令设定了（电机运行一圈的脉冲数）=1600，那么本条命令若设定运行距离=1600的话，当下面第6条“启动运行命令”一旦发给控制器，控制器就会让对应电机运行一圈。

4、 设定运行方向、启动频率（这个频率值也是后面回零运行的启动频率值）  

例：ffaa00010400320000e0     （设定电机正转，启动频率为50hz）

0xff   0xaa  0x00

0x0N（电机号。 电机1对应0x01；电机2对应0x02）

0x04（CMD，对应命令号）

0xnn（该字节对应运行方向。0正转  1反转）

0xnn  0xnn（这2个字节对应启动频率。前面为低字节，后面为高字节）

0x00  0xnn(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

回：0xff  0xaa  0x00  0x0N(电机号)  0x04(命令号)  0x00  0x00

说明：运行方向对应电机顺时针或逆时针运行，正与反的概念是相对的，根据实际安装确定就可以。启动频率的概念：步进电机运行一般需要从低速到高速（稳态速度）的一个加速过程，启动频率对应的就是一个启动的速度（就是脉冲输出的频率）。

5、 设定加减速频率（也是回零加减速频率）、运行速度  

例：ffaa0001053200c800a9    （设定电机加速频率为50HZ，稳态速度为200RPM）

0xff   0xaa  0x00 

0x0N（电机号。 电机1对应0x01；电机2对应0x02）

0x05（CMD，对应命令号）

0xnn  0xnn（对应加减速频率。前面为低字节，后面为高字节)

0xnn  0xnn（对应运行速度，单位RPM。前面为低字节，后面为高字节）

0xnn(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

回：0xff  0xaa  0x00  0x0N(电机号)  0x05(命令号)  0x00  0x00

说明：加减频率的概念：步进电机运行一般需要从低速到高速（稳态速度）的一个加速过程，加减频率即加速度。运行速度：电机稳定运行的最大速度。

6、 运行命令 （启动运行命令；运行中碰到某个信号停止的命令）

例：ffaa00010900000000b3 （设定无输入信号控制直接启动电机，无输入信号来停止电机，只能电机运行完距离停，或等到获取停止命令才停）
   ffaa00010904000000b7 （对应YL4（4号输入口信号有效）控制启动，无输入信号来控制电机停，只能电机运行完距离停，或等到停止命令）
   ffaa00010900040000b7 （对应无输入信号控制直接启动电机，对应运行过程中YL4（4号输入口信号有效）电机就停）
0xff   0xaa  0x00

0x0N（电机号。 电机1对应0x01；电机2对应0x02）

0x09（CMD，对应命令号）

0x00（启动控制口：0为没有启动控制口，即直接启动；0x01—0x0d：YL1~YL13输入信号控制电机启动）  

0x00（急停控制口：0为没有停止控制口；0x01—0x0d：YL1~YL13输入信号控
制电机停止）  

0x00  0x00

0xnn(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

下位机控制器收到命令后马上回：（7个字节）

0xff  0xaa  0x00  0x0N(电机号)  0x09（命令号)  0x00  0x00

若按运行距离运行，运行到位（运行完设定的距离后）回：（7个字节）

0xff  0xaa  0x00  0x0N(电机号)  0x09  0x01  0x00   
收到控制口急停回（若设定了急停信号输入口，并在运行中急停信号有效）：

0xff  0xaa  0x00  0x0N(电机)  0X09  0x01  0x01 
全部电机同时运行命令：ffaa00090900000000bb  (对应1-4,6号电机按设定参数工作， 3号和5号不能同时运行)

0xff  0xaa  0x00 

0x09（CMD，全部电机控制命令）
0x09（CMD，全部电机运行命令）
0x00 (若为0x00，则3号电机运行，若为0x01，则5号电机运行)
0x00 0x00 0x00

0xnn(对应前面所有的字节的和的低8位，校验用)
控制器回：0xff  0xaa  0x00  0x09  0x09  0x00  0x00

全部电机直接停止命令：ffaa00090600000000b8   （所有电
机停止）

0xff  0xaa   0x00 

0x09（CMD，全部电机控制命令）
0x06（CMD，全部电机停止命令）
0x00 0x00 0x00 0x00

0xnn(对应前面所有的字节的和的低8位，校验用)
控制器回：0xff  0xaa  0x00  0x09  0x06  0x00  0x00

7、停止命令（对应停止单个电机）

例：ffaa00010600000000b0  (对应停止1号控制器的1号电机)

0xff   0xaa  0x00

0x0N（电机号。 电机1对应0x01；电机2对应0x02）

0x06（CMD，对应命令号）

0x00  0x00  0x00  0x00

0xnn(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

回：0xff  0xaa  0x00  0x0N(电机号)  0x06(命令号)  0x00  0x00

        说明：从下面第8—第10条命令，是与电机回零，即找机械零点有关的命令。

              机械零点经常是设备位置系统中一个标准起点，若断电或多次运行产生误差后让电机回一次机械零点，以确保系统从这个位置开始运行。

8、设置回零参数（回零方向、回零速度）

例：ffaa00010a00c800007c 
（设置回零方向为0，回零速度为200RPM）

0xff   0xaa  0x00

0x0N（电机号。 电机1对应0x01；电机2对应0x02）

0x0A（CMD，对应命令号）

0xnn（方向 ：0正转， 1反转）  

0xnn  0xnn（回零速度，单位是RPM，圈每分钟，一般回零速度设定比较小）  

0x00  0xnn(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

回：0xff  0xaa  0x00  0x0N(电机号)  0x0A命令号)  0x00  0x00  

9、回零延时时间设定：(只有当回零命令中设置了回零控制口时才有效)

（1）若设定延时时间为0，那么控制器在回零时将不会运行；
（2）若设定时间大于0，并且在第10条回零命令里面设定了回零控制口，则对应控制器在这个设定的时间内没有回到零位（原点开关，即回零控制口，在下面第10条回零命令里面可以设定），就停止对应电机的运行，并且报错给上位机，告诉上位机PC，回零超时了。

（3）若第10条命令没有设定回零对应的输入信号点，那么电机将一直运行，那么回零延时值将默认为无穷大，且该设置将无效直到收到停止命令才停止。

例：ffaa00010800000000b2  （设定0MS）

ffaa000108f4010000a7   （设定500MS） 
ffaa00010810270000e9 
 （设定10000MS）

0xff   0xaa  0x00

0x0N（电机号。 电机1对应0x01；电机2对应0x02）

0x08（CMD，对应命令号）

0xnn  0xnn  0xnn（设定超时的时间值，单位是ms,最大值可设置为4小时）  

0x00  0xnn(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

回：0xff   0xaa  0x00  0x0N(电机号)  0x08(命令号)  0x00   0x00

10、回零命令  （若无零点(回零控制口)，可做电机一直运行命令用）

例：ffaa00010f00000000b9   (设定无回零控制信号口，电机将按第8条参数运行)

    ffaa00010f03000000bc       (设定外部输入3（YL3）作为零点开关信号口，在回零过程中此信号有效将控制停；若第9条命令设定的延时时间大于0，延时时间到也将停止电机运行)  

0xff   0xaa   0x00

0x0N（电机号。 电机1对应0x01；电机2对应0x02）

0x0F（CMD，对应命令号）

0xnn（回零控制口：0为没有停止控制口，即直接开始回零；0x01—0x0d：YL1~YL13
输入信号控制电机停止）  

0x00  0x00  0x00

0xnn(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

控制器回：

0xff  0xaa  0x00  0x0N(电机号)  0x0F(命令号)  0x00  0x00

回零超时回：0xff  0xaa  0x00  0x0N(电机号)  0X0F  0X01  0X00   

           (当回零延时设定命令中设置了回零延时的时间，并超时才回)
回零到位回：0xff  0xaa  0x00  0x0N(电机号)  0X0F  0X01  0X01    

           (当回零命令中设置了回零输入控制，并且有输入信号才回)
11、读取外部输入口信号的命令

例：ffaa00000b03000000b7  （读取外部输入YL3的信号命令）

0xff   0xaa  0x00

0x00（CMD，输入输出命令）

0x0B（CMD，对应读取输入命令号）

0xnn（0x01对应读取YL1的信号，依次类推。总共13路读入口）  

0x00  0x00  0x00

0xnn(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

控制器收到命令后，对应输入口外部为有效信号（24V的地信号），则回：

0xff  0xaa  0x00  0x00  0x0B（命令号)  0xnn(读入口)  0x01  

外部为无效信号（24V信号或无输入信号），则回：

0xff  0xaa  0x00  0x00  0x0B（命令号)  0xnn(读入口)  0x00

13、输出控制命令     
        （1）单一输出命令：如ffaa00000c08000000bd    (OUT8，OFF)

（2）获取到输入控制信号后，输出命令：
ffaa00000c08000300c0（获取到YL3信号后，控制8号输出，对应内部继电器触点断开，OFF）
ffaa00000c08010300c1 （获取到YL3信号后，控制8号输出，对应内部继电器触点闭合，ON）
0xff   0xaa  0x00

0x00（CMD，输入输出命令）

0x0C（CMD，对应输出控制命令号）

0xnn（0x01对应1号输出口输出，依次类推。总共12路输出口，本控制器目前1—7
路输出为OC方式，8—12为继电器输出方式）  

0xnn（输出电平。0x00为输出对应继电器触点断开， 0x01为输出对应继电器触点闭合）  

0xnn（输入信号设定：0为没有输入信号来控制输出，即直接输出；0X01—0X0d：YL1~Y13，对应输入信号有效才输出） 

0x00  0xnn(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

特殊命令：（统一输出命令 ）     

例：12路关  ffaa00000c0f000000c4         

0xff   0xaa  0x00

0x00（CMD，输入输出命令）

0x0C（CMD，对应输出控制命令号）

0x0F（12路输出全选）  

0xnn（输出电平。0x00为输出OFF，触点断开；0x01为输出ON，触点闭合）  

0xnn（输入信号设定：0为没有输入信号来控制输出，即直接输出；0X01—0X0d：对应YL1~Y13输入信号有效才控制输出） 

0x00  0xnn(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

        收到命令回：









0xff  0xaa  0x00  0x00  0x0C命令号)  0xnn(输出口)  0xnn(输出电平)
操作到位回：(对应上面命令中输入信号设定为非0，当这个信号确实有效了，控制对应输出后回)
0xff  0xaa  0x00 0x00  0x0C命令号)  0xnn(输出口)  0x02


14、数据保存命令   ffaa00bc000000000065

0xff   0xaa  0x00

0xbc（CMD，对应命令号）

0x00  0x00  0x00  0x00  0x00  

0xnn(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

收到命令回：0xff  0xaa  0x00  0xbc  0x00  0x00  0x00

【注】保存命令所保存的是最后各命令修改的参数，每次开机时，这些参数会被控制器读取出来：
（1）细分，步距角

（2）电机转1圈所需脉冲数

（3）运行距离

（4）运行方向，启动频率

（5）运行速度，加减频率

（6）回零延时时间

（7）回零方向，回零速度。（回零的启动频率和加减频率与运行时是一样的）

2、 特殊命令（上位机发送31个字节，下位机控制器发回7个字节）

1、电机参数设定命令：
0xff  0xbb   0x00（前3个字节为帧头）

0x0N（电机号。 电机1对应0x01；电机2对应0x02，依次类推到0X06）

0x01（CMD，命令号）

0xnn  0xnn（细分）（低字节在前，高字节在后）

0xnn（步距角）

0xnn  0xnn  0xnn（电机转1圈所需脉冲数）（低字节在前，高字节在后）

0xnn  0xnn  0xnn（运行距离）（低字节在前，高字节在后）

0xnn（运行方向）

0xnn  0xnn（启动频率）（低字节在前，高字节在后）

0xnn  0xnn（加减速频率）（低字节在前，高字节在后）

0xnn  0xnn（运行速度）（低字节在前，高字节在后）

0xnn  0xnn  0xnn（回零时限）（低字节在前，高字节在后）

0xnn（回零方向）

0xnn  0xnn（回零速度）（低字节在前，高字节在后）

0x00  0x00  0x00（3个字节备用）  

0xnn（最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用）

控制器发回：

0xff  0xbb  0x00  0x0N(电机号)  0x01(命令号)  0x31  0x00 

例如：

电机1 — 8细分 —180步距(1.8度) —1600 —1600距离 —方向0 —50启动频率 —
30加减频率 —100转每分钟—4秒回零延时时间—回零方向0—100回零速度

ffbb0001010800b44006004006000032001e006400a00f00016400000000cc   1圈

ffbb0001010800b4400600803e000032001e006400a00f0001640000000044
10圈

2、错误命令处理：若发送的不是以ffaa开头的数据，控制器会返回1条命令：

  0x11  0x22  0x33  0x44   0x55  0x66  0x77

若发送的数据个数少于10个，或其他错误命令，控制器不会响应。

2015-4-23改: 

在原来232通信程序上添加如下功能：

1、1-5号电机运行中变速

2、 读取1—6号电机状态 (电机按设定距离运行时有效。电机回零时此命令无效)

发：ffaa00c500000000006e

回：0xff  0xaa  0xnn(设备号)  0xc5  0xnn  0xnn  0xnn  

ffaa00c5 11 11 11   表示全部运行到位(即电机处于静止状态)

ffaa00c5 00 00 00   表示没有到位(即电机处于运行状态)

ffaa00c5 01 11 11   表示只有X轴电机没有到位(即电机处于运行状态)

ffaa00c5 10 00 00   表示只有X轴点电机运行到位(即电机处于静止状态)

Y，Z，C电机状态依次类推。

上位机先发一条按设定距离运行的命令或全部运行命令，然后再发读取电机状态
命令来判断电机是否运行到位了。  急停操作时作静止状态处理。

若在回零时读取状态不进行处理。

3、读取全部输入状态 ffaa00a500000000004e

回：0xff 0xaa 000 0xa5 0x00 0xnn 0xnn  

     说明：后面2个字节的意义（0xnn  0xnn）

当下位机控制器的13个输入口任何一个输入信号发生变化时，将通过串口发送给上位机PC端软件的这条命令。

0xnn 0xnn 2个字节（高字节在前，低字节在后），16位，其中低13位中，每一位对应外部1个输入，若有效对应位为1，无效对应位为0.

比如：1号输入有效（24V地信号），其他无效，表示如下：

0B00000000  0B00000001(二进制写法)，对应 0x00, 0x01(十六进制写法)，发送给上位机为：0xff  0xaa  0x00  0xa5（命令号)  0x00  0x00  0x01

比如：13号输入有效（24V地信号），其他无效，表示如下：

0B00010000  0B00000000(二进制写法)，对应 0x10, 0x00(十六进制写法)，发送给上位机为：0xff  0xaa  0x00  0xa5（命令号)  0x00  0x10  0x00

4、 读取全部输出状态

发：ffaa00b500000000005e

回：0xff 0xaa 0x00 0xb5 0x00 0xnn 0xnn  

说明：后面2个字节的意义（0xnn  0xnn）

当下位机控制器的12个输出口任何一个输出信号发生变化时，将通过串口发送给上位机PC端软件的这条命令。

0xnn 0xnn 2个字节（高字节在前，低字节在后），16位，其中低12位中，每一位对应外部1个输出，若有效对应位为1，无效对应位为0.

比如：1号输出有效（24V地信号），其他无效，表示如下：

0B00000000  0B00000001(二进制写法)，对应 0x00, 0x01(十六进制写法)，发送给上位机为：0xff  0xaa  0x00  0xb5（命令号)  0x00  0x00  0x01

比如：12号输出有效（24V地信号），其他无效，表示如下：

0B00001000  0B00000000(二进制写法)，对应 0x10, 0x00(十六进制写法)，发送给上位机为：0xff  0xaa  0x00  0xb5（命令号)  0x00  0x08  0x00

5、设定停止模式命令（对应单个电机）

例：ffaa00010e00000000b8  (对应停止1号控制器的1号电机)

0xff   0xaa  

0x00

0x0N（电机号。 电机1对应0x01；电机2对应0x02，只能设定1-5号电机）

0x0e（CMD，对应命令号）

0xnn(为0表示缓慢停止； 为1表示立即停止) 

0x00  0x00  0x00

0xnn(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

回：0xff  0xaa  0x00  0x0N(电机号)  0x0e(命令号)  0x00  0x00

2015-10-19  新增

【7、】只要输入口有变化， 就发送命令给上位机

回：0xff 0xaa 00 0xa6 0x00 0xnn 0xnn  

     说明：后面2个字节的意义（0xnn  0xnn）

当下位机控制器的13个输入口任何一个输入信号发生变化时，将通过串口发送给上位机PC端软件的这条命令。

0xnn 0xnn 2个字节（高字节在前，低字节在后），16位，其中低13位中，每一位对应外部1个输入，若有效对应位为1，无效对应位为0.

比如：1号输入有效（24V地信号），其他无效，表示如下：

0B00000000  0B00000001(二进制写法)，对应 0x00, 0x01(十六进制写法)，发送给上位机为：0xff  0xaa  0x00  0xa6（命令号)  0x00  0x00  0x01

比如：13号输入有效（24V地信号），其他无效，表示如下：

0B00010000  0B00000000(二进制写法)，对应 0x10, 0x00(十六进制写法)，发送给上位机为：0xff  0xaa  0x00  0xa6（命令号)  0x00  0x10  0x00

8、 到位是否回命令设置    （急停  运行到位  回零到位  回零超时）

否  ffaa00010d00000000b7  

是
ffaa00010d01000000b8

9、【特殊命令 ：  带运行距离运行命令】


ffaa00011f400600000f    
正转 1600             


ffaa00011f800c00 0459   
正转3200  
Y4限位

ffaa00012f400600001f   
反转 1600 


ffaa00012f800c00 0469

反转转3200  Y4限位

例：ffaa00011f400600000f     （设定运行距离为1600）

0xff   0xaa  

0x00  

0x0N（电机号1—6。 电机1对应0x01；电机2对应0x02）

0x1f（CMD，对应命令号）命令号！
（1f为正转；  2f为反转）
0xnn  0xnn  0xnn（这3个字节对应运行距离。前面为低字节，后面为高字节）

0x00  （急停控制口：0为没有停止控制口；0x01—0x0d：YL1~YL13输入信号控
制电机停止）  

0xnn(最后一个字节对应前面所有字节的和的低8位，校验用)

回： FF AA 00 01(电机号) 1F 00 00 

运行到位回：ff aa 01(电机号) 3f(命令号) 400600(当前运行的脉冲个数，低字节在前)

或者急停有效回：ff aa 01(电机号) 3f(命令号) xx xx xx(当前运行的脉冲个数，低字节在前)

 

【此命令在485通信时， 回的信息还是和原来一样！！！】
