默认通信参数：9600波特率   8位数据位  1位停止位  无校验

（大端模式表示地址和数据项；而CRC是低位在前，高位在后。）

（485接口通信时每帧数据响应时间不能低于30ms

1、支持的功能码：

03H：读多个保持寄存器的内容(连续寄存器块)。。

05H：写单个线圈。

06H：写单个保持寄存器。

10H：写多个保持寄存器(连续寄存器块)。

2、通常 Modbus 地址由 5 位数字组成。第1位表示类型。

| 数据类型 | modbus地址，寄存器编号 | 读功能码 | 写功能码 | 数据大小 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字量输出(线圈) | 00001——09999 | 01H | 05H，0FH | 位，1bit |
| 数字量输入(触点) | 10001——19999 | 02H |  | 位，1bit |
| 输入寄存器 | 30001——39999 | 04H |  | 字，16bit |
| 保持寄存器 | 40001——49999 | 03H | 06H，10H | 字，16bit |

数据地址使用0xxxx  1xxxx  3xxxx  4xxxx十进制形式。通信

时的modbus地址使用的是十六进制，需要进行转换。

比如数据保持寄存器地址40001代表modbus地址

0x0000,40010代表modbus地址0x0009. 40011代表modbus地址0x000a.

线圈地址00001代表modbus地址0x0000, 00005代表modbus

地址0x0004.

3、modbus地址说明

（1）保持寄存器 (1个寄存器是一个16位的无符号数，占2个字节)

| 寄存器编号 | 定义(对应参数) | 读/写 |
| --- | --- | --- |
| 40001 | 步距角（默认180） | R/W |
| 40002 | 细分（默认12） 对应2400步为一圈 | R/W |
| 40003 | 启动阶段步数（0-500），小于运行频率速度值。 | R/W |
| 40004 | 停止阶段步数（0-500），必须小于运行频率速度值。 | R/W |
| 40005 | 运行状态（0表示停止，1表示正在运行，2表示堵转状态） | R |
| 40007 | 系统ID地址（1-20） 注意：ID必须上位机对驱动板单独一个一个配置。配置后立即生效。 | R/W |
| 40008 | 预留 | R/W |
| 40009 | 运行速度（对应运行频率值），必须大于启动步数，大于停止步数。 | R/W |
| 40010 | 运行总步数（0-65535） 包括启动步数、停止步数；这个值必须大约启动和停止步数的和。 | R/W |
| 40012 | 运行方向 (0正向，1反向) | R/W |
| 40013 | 运行到位反馈 0表示空闲 ；1表示运行到位， 2表示运行不到位；若读取电机的状态（40005地址）是停止，同时读取这个信息是2（没到位），说明电机上次运行肯定有堵转的情况。 | R |
| 40014 | 当前运行的步数 | R |
| 40015 | 起步阶段堵转电流(0-500mA) | R/W |
| 40016 | 起步阶段电机堵转检测时间延时(0-500ms) | R/W |
| 40017 | 平稳阶段堵转电流(0-500mA) | R/W |
| 40018 | 平稳阶段电机堵转检测时间延时(0-1000ms) | R/W |
| 40019 | 停止阶段堵转电流 (0-500mA) | R/W |
| 40020 | 停止阶段电机堵转检测时间延时(0-500ms) | R/W |
| 40021 | 停止阶段最大电流 | R |
| 40022 | 电机实时运行电流（mA） | R |
| 40023 | 起步阶段最大电流 | R |
| 40024 | 平稳运行阶段最大电流 | R |
| 40025 | 堵转保护电流 | R/W |

（2）线圈输出寄存器

线圈值域的常量说明请求的 ON/OFF 状态。十六进制值 0XFF00 请求线圈为 ON；十六进制值 0X0000 请求线圈为OFF。其它所有值均为非法的，并且对线圈不起作用。

| 寄存器编号 | 定义(对应参数) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 00001 | 数据保存 | 保存所有参数 |
| 00005 | 正转点动 | 置ON，电机一直正转 置OFF，电机停止 |
| 00006 | 反转点动 | 置ON，电机一直反转 置OFF，电机停止 |
| 00008 | 启动运行命令 | 置ON，电机按照设定的方向，速度，步数启动运行，直到所有步数运行完成后停止 |
| 00004 | 停止运行命令 | 置ON，电机立即停止 |

4、通信实例说明

- 使用03功能码读取2个寄存器40001H  40002H中的数据内容。即步距角 细分值

| 设备号/站号 (1个字节) | 功能码 (1个字节) | 从站数据起始地址 (2个字节,高位在前) | 读寄存器个数 (2个字节,高位在前) | CRC校验 (2个字节,低位在前) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 00 | 00 02 | C4 0B |

回应信息格式：  回字节个数=5+2*N    N为读的寄存器个数

| 设备号/站号 (1个字节) | 功能码 (1个字节) | 数据字节个数 (1个字节) | 回数据内容(高位在前) 40001地址的数据 40002地址的数据 | CRC校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 04 | 00h B4h 00h 08h | BBH D3H |

- 写单个线圈    05功能码        (比如：控制电机单次运行的命令)

请求数据域中的常量说明请求的 ON/OFF 状态。十六进制值FF 00 请求输出为ON。

十六进制值00 00 请求输出为 OFF。其它所有值均是非法的，并且对输出不起作用

| 设备号/站号 (1个字节) | 功能码 (1个字节) | 输出线圈地址 (2个字节,高位在前) | 输出值 (2个字节) | CRC校验 (2个字节) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 05 | 00 07 | ff 00 | 3D FB |

回信息格式： 和发送的数据一样。    回字节个数=8个

- 写单个保持寄存器    06功能码    (比如：设定细分值设为4)

| 设备号/站号 (1个字节) | 功能码 (1个字节) | 从站数据地址 (2个字节,高位在前) | 数据内容 (2个字节) | CRC校验 (2个字节) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | 00 01 | 00 04 | D9 C9 |

回信息格式： 和发送的数据一样。 	回字节个数=8个

- 写多个寄存器    10功能码

(比如：设定运行距离的值为200，等于十六进制0x00c8。)

地址40010对应低16位数据，40011对应高16位数据；

| 设备号/站号 (1个字节) | 功能码 (1个字节) | 从站数据起始地址 (2个字节,高位在前) | 寄存器个数 (2个字节) | 数据字节个数 (1个字节) | 数据内容 数据1 数据2,,,,,, | CRC校验 (2个字节) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 09 | 00 02 | 04 | 00 C8 00 00 | B2 3B |

回应信息格式：回字节个数=8个

| 设备号/站号 (1个字节) | 功能码 (1个字节) | 从站数据起始地址 (2个字节,高位在前) | 寄存器个数 (2个字节) | CRC校验 (2个字节) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10 | 00 09 | 00 02 | 91 CA |

注意： 读/写一个32位的参数(即占2个寄存器)时，低16位在前，高16位在后。

接线图：

说明：

触摸屏接上电源，我们提供了一根串口线，拨出了A-B线。

驱控板接好线后，将所有A端口接触摸屏串口的A线；所有的B口接触屏串口的B线。

运行界面如下：

由于提供了2-4-5号ID的驱控板，可以进入上面的对应站点进行调试。

工作流程：