THB7128双轴驱动器使用说明
[image: image1.jpg]



产品展示说明图
 接线端子定义说明
信号输入端
⑴CP+：脉冲信号输入正端。
⑵CP-：脉冲信号输入负端。
⑶UIR+：电机正、反转控制正端。
⑷DIR-：电机正、反转控制负端。
⑸EN+：电机脱机控制正端。
⑹EN-：电机脱机控制负端。
电机绕组连接：
⑴A+：连接电机绕组A+相。
⑵A-：连接电机绕组A-相。
⑶B+：连接电机绕组B+相。
⑷B-：连接电机绕组B-相。
工作电压的连接：
⑴VCC：连接直流电源正（注意：10V ＜VCC ＜32V）。
⑵GND：连接直流电源负。
详细见产品展示说明图

信号输入端光耦隔离接法

输入信号接口有两种接法：用户可根据需要采用共阳极接法或共阴极接法。
1、共阳极接法：分别将CP+，DIR+，EN+连接到控制系统的电源上，如果此电源是+5V 则可直接接入，如果此电源大于+5V，则须外部另加限流电阻R，保证给驱动器内部光藕提供8—15mA 的驱动电流。脉冲输入信号通过CP-接入；此时，DIR-，EN-在低电平有效。
2、共阴极接法：分别将CP-，DIR-，EN-连接到控制系统的地端（SGND，与电源地隔离）；+5V 的脉冲输入信号通过CP+加入；此时，DIR+，EN+在高电平有效。限流电阻R 的接法取值与共阳极接法相同。
注：EN端可不接，EN有效时电机转子处于自由状态（脱机状态），这时可以手动转动电机转轴，做适合您的调节。手动调节完成后，再将EN设为无效状态，以继续自动控制。
细分数设定
细分数是以驱动板上的拨盘开关选择设定的，根据细分选择表的数据设定（最好在断电情况下设定）。细分后步进电机步距角按下列方法计算：步距角=电机固有步距角/细分数。如：一台固有步距角为3.6°的步进电机在16细分下步距角为3.6°/16=0.225°
驱动板上拨码开关1、2、3分别对应M1、M2、M3。
[image: image2.png]=
KR

N

16
32
64
128

M2





细分选择详细数据表

电流大小设定
Io（100%）=VREF*（1/5）*（1/Rs） Rs为NFA(B)外接检测电阻。

本驱动板选择的检测电阻为0.22Ω

Io=VREF/1.1
VREF可在驱动器运行时在图示地方测出！

本驱动板可调电流范围为0.5A~3A。
驱动板特色


采用THB7128作为驱动芯片：低功耗，多种细分（多达8种细分方式），高细分（最高128细分），满足不通的转速需求，电机运行稳定，无噪音，不失步。



采用两片6N137高速光耦隔离输入，在保护您的控制器的同时，更高的传输速率让您的步进电机工作更稳定准确。


采用LM2576开关电源构建5V芯片工作电压，发热小，性能稳定。


半流控制功能，使电机停止的时候电流降低，节能并且减少发热。


高达3A的大电流驱动。



双轴驱动，能同时驱动两路42或57步进电机。
[image: image3.jpg]NS

The Lotus-Pool e
B R ey’ £ ,.ﬂm,w.. \




未加散热片的俯视效果图

[image: image4.jpg]C R S

:.,& i %.:

PLULLLLLLLL LU




+ 四轴控制器双轴驱动器+ 2个57步进电机

整体效果图

[image: image5.png]



换个角度看看
