
1　VTref 　　　　　　　　　　　　目标板参考电压，接电源 

2 VCC 　　　　　　　　　　　　　　接电源 

3 nTRST 　　　　　　　　　　　　　测试系统复位信号 

4、6、8、10、12、14、16、18、20 　GND 接地 

5 TDI 　　　　　　　　　　　　　　测试数据串行输入 

7 TMS 　　　　　　　　　　　　　　测试模式选择 

9 TCK 　　　　　　　　　　　　　　测试时钟 

11 RTCK 　　　　　　　　　　　　　测试时钟返回信号 

13 TDO 　　　　　　　　　　　　　　测试数据串行输出 

15 nRESET 　　　　　　　　　　　　目标系统复位信号 

17 、 19 NC 　　　　　　　　　　　未连接 

以上是20针JTAG接口的引脚排列说明

下面是14针JTAG接口的引脚说吸：

1 、 13 　　　　　　　　　　　　　　VCC 接电源 

2 、 4 、 6 、 8 、 10 、 14 　　　GND 接地 

3 　nTRST 　　　　　　　　　　　　测试系统复位信号 

5 　TDI 　　　　　　　　　　　　　测试数据串行输入 

7 　TMS 　　　　　　　　　　　　　测试模式选择 

9 　TCK 　　　　　　　　　　　　　测试时钟 

11　TDO 　　　　　　　　　　　　　测试数据串行输出 

12　NC 　　　　　　　　　　　　　　未连接

