6轴步进电机控制器（控制板）说明书
一、控制板的接口说明

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	5V
	DR4
	DR3
	DR2
	DR1
	CP4
	CP3
	CP2
	CP1
	DR6
	CP6
	DR5
	CP5
	YL1
	YL2
	YL3
	YL4
	YL5
	YL6
	YL7
	YL8
	YL9
	YL10
	YL11
	YL12
	YL13

	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52

	DA2
	DA1
	GND
	AD1
	AD2
	A
	B
	OE2
	OE1
	OD2
	OD1
	OC2
	OC1
	OB2
	OB1
	OA2
	OA1
	OUT7
	OUT6
	OUT5
	OUT4
	OUT3
	OUT2
	OUT1
	24V
	AGND


说明：

1、5V：直流电源输出，接外部的步进电机驱动器的CP+\DR+端，共阳接法。输出电流最大为200mA，可外接6路步进电机驱动器。
2、DR4-DR1：分别表示与步进电机驱动器的DR-链接，对应4个步进电机输出的方向。DR1表示1号步进电机输出的方向，DR4表示4号步进电机驱动器的方向。

3、CP4-CP1：分别表示与步进电机驱动器的CP-链接，对应4个步进电机输出的脉冲。CP1表示1号步进电机输出的脉冲，CP4表示接4号步进电机驱动器的脉冲。
4、同理DR6\CP6;DR5\CP5.与上面的表示的意义类似。

5、YL1-YL13：共13个光耦隔离输入，分别对应1-13号输入。具体接法如下：
[image: image1.png]esign Explorer — [E; F22010\F fl 6B\ B LIS

3 File Edit View Place Design Tocls Simulste FLD Beports Hindow Help BEE3
e 2E& 2@ MY £Nivt+ WE Y > UH B oo ?
Explorer | Browse Sch | $tm32103V1new.DDB | Documents | Copy of 3.1V.PCB Tl Stm32103V1.3.5CH
[ teion Deskton =
% &) Active Desien Stations =
= B 510V 1nen 108
8 Design Tean
G Recyele Bin
=01 Docments
11118
& iv.rc 7 8
&l Cony of 317,70
S Copy of Sehlibi L.
) 2 1
@) roon. e
g Frevier Copy of 3
Selibt.Liy
) ST
+HV
) Stszioomt. 5. e EI
% i U, w1 33V
) suceioam 3 me 1 b0 N
R s o ||| e O * 2 K. —
7K 0.1uF i
47K
— PCS17
AGND +3.3V
R U2 28
1 PEL IN
I7K 4 — R
PB7_SDA yi2 * e K [ &
PC817 R ==
3.3V
e 23 28
+
TTK A4 _mw
YL3

b e





+HV为24V的输入电源，YL1为输入信号，平时为浮空状态，工作时接到24V的地（AGND）;如霍尔接近开关的NPN方式，输入电源为24V时，就可以用这个作为输入来获取霍尔开关的信号。

6、DA2、DA1：2路DA输出，最大输出电压4.5V。分别对应代号2和1，输出电压的地为GND，而不是24V的地AGND.2个地是隔离的（隔离电压1000V）。
7、GND：控制板的系统内部的地，与外部输入电源24V地隔离。

8、AD1、AD2：2路AD输入，输入电压可调（内部进行分压处理），输入电压的地与GND同。代号分别对应1和2。

9、A、B：系统RS485通信，工作地为GND.

10、OA-OE：5路继电器输出，其中OA1\OA2为第一路常开触点，OB1\OB2为第2路常开触点，依次类似，共5路常开触点；每路常开触点已经加了灭弧处理电路，可以直接控制交流。OA对应输出代号为8，依次类似，OE对应输出代号为12
11、OUT1-OUT7：7路OC的光耦隔离输出，分别对应代号为1-7；每路实现电路：

[image: image2.png]2 15520381 8. pdf — Foxit Reader 2.0 - [TC55203%H1 3. pdfl

2t &0 NE0 IH0 TAD BEE F1w #BHo BEE

FEHIRENED

§4 4 20725






负载的工作电源24V与控制板的输入24V共地AGND。
12、24V与地AGND.输入。
13、控制板与文本显示器（若采用文本的方式的话）（或PC）的接口采用外部的串口RS232进行通信，通信电源是隔离的。
一、控制板的功能说明


本控制器采用高性能的32位ARM核控制芯片，与细分的步进电机驱动器或伺服电机驱动进行连接。能控制6路步进电机（或伺

服电机）；同时具备13路光耦隔离输入、7路OC的24V输出、5路常开触点的的继电器输出，2路DA输出、2路AD功能、1路RS232通信、1路RS485通信功能。可以与MD-204L等各种文本显示进行通信，替代PLC。也可以与PC进行串口通信等。
1、 主要功能：

参数设置：可以设置每路电机的运行参数（速度、距离等）、包括操作的加工各个控制参数

手动操作：可实现高、低速手动控制、回零（机械0点）
PAGE  
2

