四轴控制器说明书
上电开机：4个电机开始工作（按上次设定的参数工作）。

主界面：



[image: image1.png]B REE T :
B HR B
BALEAT 1%





按ALM键 4个电机全部停止运行；

按1号键或向下键，进入电机参数设置；

按2号键进入电机运行控制界面；（该界面在该说明书的最后一页有详细介绍）
电机参数设置界面：


    [image: image2.png]




按向上键返回主界面；
按ESC键返回主界面；
按1号键或向下键，进入各个电机启动速度设置；


按2号键进入各个电机加/减速度设置；


按3号键进入各个电机最大速度设置；

电机启动频率设置界面：



[image: image3.png]



按向上键返回上一个界面；
按ESC键返回主界面；
<设定方法>按SET键开始设置各个电机的启动频率；在设置时，按左右键来选择设置的数位（个位，十位…），按数字键或上下键调整该位的数值大小；
设置完一个电机的启动频率后，按ENT键开始设置下一个电机的启动频率，按SEC键退出数据大小设置；设置完4号电机的频率后按ENT键即设置完毕；
<保存方法>在4个电机都设置完毕后要再次按ENT键保存4个电机的启动频率，以便掉电后数据仍然可以保存，下次上电后数据将自动调用出来；
按向下键进入各个电机的加/减速频率设置界面；
电机加/减速频率设置界面：



[image: image4.png]



按向上键返回上一个界面；
按ESC键返回主界面；

设定方法同上；


保存方法同上；


按向下键进入各个电机最大速度（转/分钟）设定；

电机最大速度（转/分钟）设置界面：



[image: image5.png]




按向上键返回上一个界面；

按ESC键返回主界面；

设定方法同上；


保存方法同上；


按向下键进入电机运行控制界面；

电机运行控制界面：



[image: image6.png]



按向上键返回上一个界面；

按ESC键返回主界面；


按1,2,3,4号键分别启动各个电机；


按5,6,7,8号键分别停止各个电机；

接线图

[image: image7.jpg]G G (T

o

(1) ) e ) )




[image: image8.jpg]



