                 钻孔控制系统使用说明
------------------------------------------------------

主界面：

[image: image11.png]



在该界面：
按方向键“下”进入参数设置；




按方向键“右”进入测试界面；




按“ENT”键进入运行界面；

------------------------------------------------------

电机设置：
[image: image2.png]H
L

W

H

EEILTES 2Rtk 123

plbETEs 12 gidl 1 23]

e LLIRARE cn





在该界面：
按方向键“上”返回上一页；

按方向键“下”进入下一页；



按“ESC”键返回主界面；

参数说明：
启动频率为电机启动时的脉冲信号频率，建议设为50；

加速频率为电机加速和减速时的加速度，这一项的值越小，

加速过程越稳定，但加速时间越长，这一项的值越大，加速

过程越不稳定，但加速时间越短，建议设为50；

细分取决于驱动器的细分，驱动器的细分是多少这里就设多少；

步距角取决于电机的步距角；
齿轮比，就是电机运行一圈，对应钻头移动的距离。
设置方法：
按“SET”键开始设置；

设置过程中按“左”“右”键选择位（个位十位百位…）；

设置过程中按“ENT”键确定并开始设置下一项；

设置最后一项时按“ENT”确定并结束设置；

设置过程中按“ESC”键结束设置；

------------------------------------------------------

01，02号工位：
[image: image3.png]Ui TR e - TR
HRTE T B P = TR cn





[image: image4.png][ ok P TR -
2o 1235
123. B3 cm





在该界面：
按方向键“上”返回上一页；

按方向键“下”进入下一页；




按“ESC”键返回主界面；

参数说明：
快速下降速度（单位 转/分钟），就是钻头从原点下降
到加工工件上方，这个过程中电机的速度；

快退速度（单位 转/分钟），就是钻头上升的过程中电机的速度；
快速下降距离（单位 cm），就是钻头在原点时，钻头到加工工件
表面的距离；

延时是系统在加工完这个工件后的延时时间（单位是毫秒 

若设置为1000则延时时间是1秒）；

设置方法：
按“SET”键开始设置；

设置过程中按“左”“右”键选择位（个位十位百位…）；

设置过程中按“ENT”键确定并开始设置下一项；

设置最后一项时按“ENT”确定并结束设置；

设置过程中按“ESC”键结束设置；

------------------------------------------------------
运行界面：
[image: image5.png]



在该界面：
按方向键“下”进入数据处理界面；




按“ESC”键返回主界面；



按“ENT”键系统开始运行；




按“左”键系统停止工作；




按“右”键系统回零；
参数说明：
第一行参数为01号工件的加工参数；

[image: image1.png]





第二行参数为02号工件的加工参数；



 
     
第一行设置为0即关闭01号工件加工；
        
第二行设置为0即关闭02号工件加工；




钻速就是钻洞的过程中电机的速度（单位 转/分钟）；




总钻就是钻洞的总深度（单位cm）；




每钻就是每次钻洞的深度（单位cm），钻完后钻头快速后退；



快退就是钻头钻洞完毕后快速后退的距离（单位cm）；

[image: image9.png]








  这一项为0时表示系统循环工作；







  为1时表示系统不循环工作；

其数据值根据YL4（控制器4号输入口）的输入信号自动设定，

YL4有输入信号时为1，即不循环，YL4无输入信号时为0，即

系统循环工作；




所以该项手动设定没有意义，可直接跳过；

设置方法：
按“SET”键开始设置；

设置过程中按“左”“右”键选择位（个位十位百位…）；

设置过程中按“ENT”键确定并开始设置下一项；

设置最后一项时按“ENT”确定并结束设置；

设置过程中按“ESC”键结束设置；

------------------------------------------------------

数据处理：
[image: image10.png]=




在该界面：
按方向键“上”进入运行界面；




按“ESC”键返回运行界面；



按“ENT”保存数据；




[image: image6.png]%ﬁ%;@ﬁ RIS
‘/f% famé; A BESkE]!

e R/ EY{%








按“CLR”数据清零；




[image: image7.png]



------------------------------------------------------

测试界面：
[image: image8.png]12 17EEE cn 5 2@
SN <TEE= > Pt

[ s iy Al
iﬁ





在该界面：
按“ESC”键返回主界面；



按“ENT”键电机运行；

按“ALM”键点动电机运行；




按“左”键系统停止工作；




按“右”键系统回零；
参数说明：
因为该系统只有一个电机所以电机号应设置为1；




方向1是钻头上升；0是下降；




运行距离是钻头移动的距离（单位cm）；
